Anexa 7 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 16 din 28 februarie 2017
Descrierea investiţiei „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I” ce cuprinde drumurile/sectoarele de drumuri judeţene: DJ108D, sector lim. jud. Sălaj – Ariniş  – Rodina – Gârdani (DJ 108A); DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat ( DJ193); DJ 182C, DJ 182B  – Coaş – Copalnic – Copalnic Mănăştur – Vad – Lăschia – Făureşti – DJ 184 (Şurdeşti); DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) –  lim. judeţ Satu Mare; DJ 182B sector Şomcuta Mare (DN1C) – Coaş (int. DJ 182C); DJ 193 Ardusat (int. DJ 108A) – Colţirea – Hideaga (DN1C)

Prin proiect judeţul Maramureş doreşte îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor judeţene şi să limiteze efectele care ar conduce la avansarea degradării structurii rutiere şi la creşterea degradării condiţiilor de mediu din zonă.  Reabilitarea drumurilor județene se impune și din următoarele motive:

· asigurarea îmbunătăţirii conexiunii cu rețeaua de drumuri naționale, drumuri comunale sau drumuri de interes local;

· creșterea numărului de turiști în zonă;

· asigurarea îmbunătăţirii conexiunii cu rețeaua de drumuri naționale, drumuri comunale sau drumuri de interes local;

· facilitatea legăturilor dintre centrele urbane şi celelalte localităţi din zonă;

· creșterea numărului de turiști în zona;

· facilitatea legăturilor dintre centrele urbane şi celelalte localităţi din zonă;

· economisirea timpului de deplasare şi a carburanților;

· reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

· îmbunătăţirea capacitații portante şi a siguranței circulației;

· prin reabilitarea acestui drum județean, în zona, se favorizează o creștere a activităților din domeniile: comerciale, servicii si de producție;

· se va asigura un trafic rutier în condiții crescute de siguranță şi confort;

· asigurarea accesului, în condiții optime, a mijloacelor de intervenție rapida în caz de nevoie (pompieri, salvare, politia, etc.) şi a mijloacelor auto pentru transportul școlar şi public;

 
Realizarea acestei investiții este impusă de necesitatea rezolvării circulației rutiere în condiții de confort optim şi de siguranța circulației; un alt factor important este dat de creșterea continua a traficului rutier, de starea de viabilitate, înrăutăţită din cauza denivelărilor şi a gropilor existente în drum; ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.


Avantajele şi facilităţile rezultate ca urmare a realizării investiţiei sunt atât de ordin social, economic cât și tehnic, astfel:

Avantaje sociale:

· creșterea siguranței în exploatare prin îmbunătăţirea planeității, prin îndepărtarea fagaselor şi gropilor din zona, prin realizarea lucrărilor de colectare a apelor pluviale de pe carosabil, etc.

· posibilitatea transportării rapide a muncitorilor către şi de la locul de munca;

· satisfacerea intereselor ale altor sectoare de activitate;

· asigurarea legăturii pentru unele zone izolate cu rețeaua publică de transport.

· ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei suprafețe ce reduce poluarea sonora, poluarea aerului;

· stimularea unor activităţi productive ce duc la ridicarea standardului material şi spiritual al locuitorilor, care să conducă la stabilizarea populației în aceasta zona, cu toate consecințele benefice ale acesteia.

Avantaje economice:

· scăderea costurilor in exploatare;

· scăderea costurilor privind uzura mașinilor precum şi scăderea consumului de combustibil;

· prin reabilitarea drumului, deci obținerea caracteristicilor tehnice corespunzătoare, se mărește posibilitatea de realizare a unor investiții noi;

· realizarea de economii la dotările sociale.

Avantaje tehnice:

· creste siguranța în exploatare a drumului prin îmbunătăţirea planeității, rugozității si prin semnalizare verticala si orizontala corespunzătoare;

· realizarea de şanţuri şi rigole având funcția de colectare si transportul apelor pluviale spre emisarele naturale sau canale colectoare;

· asigurarea unei accesibilităţi permanente;

Descrierea investiţiei:

1. Reabilitare DJ 182C, DJ 182B - Coaş - Copalnic - Copalnic Mănăştur - Vad - Lăschia - Făureşti - DJ 184 (Şurdeşti)


Amplasament: Drumul Judeţean DJ182C, int. DJ 182B - Coaş - Copalnic - Copalnic Mănăştur - Vad - Lăschia - Făureşti - int. DJ 184 (Şurdeşti) are o lungime totala de 23,800 Km (Km 0+000 la Km 23+800), o lungime reala de 21,914 Km străbătând următoarele localităţi: Coaş, Copalnic, Copalnic Mănăştur, Vad, Lăschia, Făureşti, Şurdeşti.

Caracteristici principale ale sectorului de drum judeţean DJ182B studiat şi propus pentru reabilitare:

· Clasa tehnica – IV

· Categoria de importanţă C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997;

· Viteza de proiectare 25 - 60 km/h.

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a făcut pentru traficul actual şi cel de perspectiva de 15 ani, in concordanta cu prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998- „Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”.


Fazele tehnologice pentru investiția propusa sunt prezentate în cadrul următoarelor capitole: 

· Traseul în plan;
· Profil longitudinal;
· Profil transversal;
· Structura rutiera;
· Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale;
· Consolidări;
· Amenajarea acceselor şi drumurilor/străzilor laterale, staţiilor de autobuz, parcărilor;
· Siguranţa circulaţiei;
· Poduri.
2. Reabilitare DJ 108D, lim. judeţ Sălaj - Ariniş - Rodina - Gârdani (DJ 108A)

Amplasament: Drumul judeţean 108D este situat în partea de sud-vest a judeţului Maramures şi face legătura dintre municipiile Baia Mare şi Zalău fiind una dintre cele mai circulate rute intre cele doua judeţe Maramures şi Sălaj. În judeţul Maramureş, drumul străbate teritoriile administrative ale comunelor: Gârdani, Sălsig, Ariniş şi Băseşti.


Caracteristici principale ale sectorului de drum județean DJ108A, sector lim. Sălaj – Gârdani, studiat şi propus pentru reabilitare:

· Clasa tehnica – IV;
· Categoria de importanţă C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997;

· Viteza de proiectare 30 - 60 km/h.

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a făcut pentru traficul actual şi cel de perspectiva de 15 ani, in concordanta cu prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998- „Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”.


Fazele tehnologice pentru investiția propusa sunt prezentate în cadrul următoarelor capitole: 

· Traseul în plan;
· Profil longitudinal;
· Profil transversal;
· Structura rutiera;
· Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale;
· Amenajarea acceselor si drumurilor/străzilor laterale, stațiilor de autobuz, parcărilor;
· Siguranța circulației;
· Poduri.
3. Reabilitare DJ 193, sector Ardusat (int. DJ 108A) - Colțirea - Hideaga (DN 1C)
Amplasament: Sectorul de drum județean DJ 193, Ardusat (int. DJ 108A) – Colțirea – Hideaga (DN1C), propus pentru reabilitare are o lungime de 8,367 km şi străbate unitățile administrativ teritoriale ale comunelor Satulung, Ardusat deservește direct localitățile: Ardusat, Arieșul de Câmp, Colțirea, Hideaga. Acest sector de drum se intersectează cu următoarele drumuri publice clasificate: DN1C, DJ 108E, DJ 108A si DC 85. La ieşirea din localitatea Ardusat spre Baia Mare, pe acest sector de drum judeţean, traversarea râului Someş se face prin intermediul unui pod cu o lungime de 238,72 m cu 6 deschideri.


Caracteristici principale ale sectorului de drum județean DJ193 studiat si propus:

· Clasa tehnica – III;
· Categoria de importanţă C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997;

· Viteza de proiectare 30 - 60 km/h.

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a făcut pentru traficul actual si cel de perspectiva de 15 ani, in concordanta cu prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. „Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”.


Fazele tehnologice pentru investiția propusa sunt prezentate în cadrul următoarelor capitole: 

- Traseul în plan;
- Profil longitudinal;
- Profil transversal;
- Structura rutieră;
- Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale;
- Amenajarea acceselor si drumurilor/străzilor laterale, stațiilor de autobuz, parcărilor;
- Siguranța circulației;
- Poduri.
4. Reabilitare DJ 182B, sector Şomcuta Mare (DN1C) – Coaş (int. DJ 182C)

Amplasament: Drumul județean 182B, sector : Şomcuta Mare - Coaș (int. DJ 182C) şi străbate următoarele localităţi: Remetea Chioarului, Berchez, Șomcuta Mare şi asigură legătura interjudeţeană a parţii de nord a judeţului cu reţeaua transEuropeană de transport. Prin amplasarea sa acest sector de drum se intersectează cu o serie de alte drumuri clasificate (DJ182C, DJ182E, DJ184B, DC76, DC80 şi DC74, DN1C)

Caracteristici principale ale sectorului de drum județean DJ182B studiat și propus:

· Clasa tehnica – IV;
· Categoria de importanţă C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997;

· Viteza de proiectare 30 - 60 km/h.

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a făcut pentru traficul actual si cel de perspectiva de 15 ani, in concordanta cu prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998- „Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”.


Fazele tehnologice pentru investiția propusă sunt prezentate în cadrul următoarelor capitole: 

· Traseul în plan;
· Profil longitudinal;
· Profil transversal;
· Structura rutieră;
· Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale;
· Consolidări
· Amenajarea acceselor si drumurilor/străzilor laterale, stațiilor de autobuz, parcărilor;
· Siguranța circulației;
· Poduri.
5. DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat ( DJ193)
Amplasament: Drumul județean 108A, sector Gârdani – Ardusat, este situat in partea de sud-vest a județului Maramures de-a lungul râului Someș. Drumul județean 108A asigură legătura dintre municipiile Satu Mare şi Zalău, fiind cele mai intens circulat intre județele Maramures, Satu Mare şi Sălaj, asigurând conexiunile localităților pe axele nord-sud şi est-vest din aceasta zona. Sectorul de drum judeţean străbate teritoriile administrative ale comunelor, Fărcașa, Gârdani şi Ardusat. 


Caracteristici principale ale sectorului de drum județean DJ 108A studiat și propus pentru reabilitare:

· Clasa tehnica –IV;
· Categoria de importanţă C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997;

· Viteza de proiectare 30-60 km/h.

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a făcut pentru traficul actual si cel de perspectiva de 15 ani, in concordanta cu prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr.. 46/1998- “Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”.


Fazele tehnologice pentru investiția propusa sunt prezentate în cadrul următoarelor capitole: 

· Traseul în plan;
· Profil longitudinal;
· Profil transversal;
· Structura rutieră;
· Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale;
· Consolidări;
· Amenajarea acceselor si drumurilor/străzilor laterale, stațiilor de autobuz, parcărilor;
· Siguranța circulației;
· Poduri.
6. DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) –  lim. judeţ Satu Mare

Amplasament: Drumul județean 193, sector Ardusat – limită judeţ Satu Mare, este situat in partea de sud-vest a județului Maramures de-a lungul râului Someș, asigurând legătura cu judeţul Satu Mare şi dintre municipiile Satu Mare şi Zalău, fiind printre cele mai intens circulate drumuri  intre județele Maramures, Satu Mare şi Sălaj, asigurând conexiunile localităților pe axele nord-sud si est-vest din aceasta zona. Sectorul de drum judeţean străbate teritoriul administrativ al comunei Ardusat.

Caracteristici principale ale sectorului de drum județean DJ 108A studiat și propus pentru reabilitare:

· Clasa tehnica –IV;
· Categoria de importanţă C – lucrări cu importanţă normală conform H.G. 766/1997;

· Viteza de proiectare 30-60 km/h.

Stabilirea clasei tehnice a drumului s-a făcut pentru traficul actual si cel de perspectiva de 15 ani, in concordanta cu prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor nr.  46/1998- “Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”.


Fazele tehnologice pentru investiția propusa sunt prezentate în cadrul următoarelor capitole: 

· Traseul în plan;
· Profil longitudinal;
· Profil transversal;
· Structura rutieră;
· Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale;
· Consolidări;
· Amenajarea acceselor si drumurilor/străzilor laterale, stațiilor de autobuz, parcărilor;
· Siguranța circulației
· Poduri.

