
                                                                            Anexa la HCJ nr.  32 / 20 februarie 2023
Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect
”Reabilitare corp internat din centrul școlar pentru educație incluzivă Târgu Lăpuș”, din orașul Târgu Lăpuș, str. Vasile Alecsandri, nr. 6
Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

1. CLASA DE RISC SEISMIC:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

· Perioada de executie a a cladirii: 1973;

· Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 1.136,00 m2;

· Regimul de înălțime: Sp+P+3E;
· Tâmplăria: Integral tamplarie PVC;

· Tip acoperiș: Sarpanta;

· Tip învelitoare: tigla metalica;

· Gradul de rezistență la foc: II.
3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Strada Vasile Alecsandri, Nr. 6, localitatea Targu Lapus, judetul Maramures, sunt prezentați mai jos:
	Indicatori de eficiență energetică 
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului 

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)
	143,56
	55,25

	Consumul de energie primară (kWh/m2.an)
	339,53
	136,18

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)
	324,95
	130,45

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)
	14,58
	5,73

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) 
	54,44
	21,88

	Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)
	· 
	61,52%

	Reducerea consumului de energie primară (%)
	· 
	59,89%

	Reducerea emisiilor de CO2 (%)
	· 
	59,81%


	Alti indicatori
	Valoare indicator

	Valoarea eligibilă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)
	499.840,00

	Numărul de stații de încărcare rapidă (buc)
	0

	Valoarea stațiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)
	0

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)
	499.840,00

	Valoarea maximă eligibilă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)
	2.460.562,37


4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

	Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

	Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă cu o grosime a termoizolației de 30 cm;

	Izolarea termică a planşeului peste subsol:

- Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.


	Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

	Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

	Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent  cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;

	Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

	Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

	Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

	Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;

	Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;

	Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum.

	Recomandări propuse:

	
	- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

	
	- Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

	
	- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

	
	- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

	
	- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.


Nu se finanțează prin PNRR investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie a clădirii.
