Anexa 1 la HCJ nr. 77/ 2023
Descrierea sumară a investiției
Solicitantul: Județul Maramureș
· Solicitant eligibil conform secțiunii 2.6. din Ghidul solicitantului, a Listei aprobate prin Ordinului comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Antreprenorialului și Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 172/365/2609/179/2023 privind aprobarea Listei obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul rutelor turistice/culturale, în vederea restaurării acestora și a Anexei la Ordinul nr. 172/365/2609/179/2023.
· are capacitatea de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
· NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația de eligibilitate

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026

În procesul de pregătire, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

Proiectul respectă principiul  „Do No Significant Harm” (DNSH)
Contractele de lucrări vor include obligatoriu cerința respectării principiului ”de a nu prejudicia semnificativ” potrivit Art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
Activităţile proiectului se încadrează în acţiunile specifice sprijinite în cadrul  investiției

Activitățile/acțiunile eligibile a fi finanțate prin intermediul Investiției sunt activități specifice de reabilitare/restaurarea obiectivelor selectate:

1. Gospodăria nr. 578
Adresa: Comuna Bogdan Vodă, sat Bogdan Vodă, nr.578
Anul construcției: 1760

Casa este tradițională, specifică locuințelor senioriale nobiliare ale Maramureșului. Casa este construită din bârne rotunde de rășinoase în sistem „blockbau” aşezate pe bârne cioplite, încheiate în „cheutoare românească”. Acoperișul este în patru ape din astereală şi dranițe de brad înlocuite recent. Construcția prezintă elemente volumetrice și de tehnică a construcțiilor din lemn specifice zonei, contrafișe și decorare a stâlpilor în volum   specifice zonei. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Casa se regăsește pe Lista Monumentelor Istorice și are codul MM-II-m-A-04529.02.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. 

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare – dacă prin expertiza tehnică rezultă realizarea inadecvată- șipci -la casa,

· desfacere/reparare împrejmuire din lemn degradată.

· desfacere șape din beton din târnaț,  și a tencuielii de ciment de la soclu, 

· desfacere platforma betonată din curte. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

· consolidare/remantelare soclu din piatră; 

· refacere gard în același stil tradițional local ca cel existent sau repararea acestuia;

· înlocuire tălpi deteriorate la casă și grajd;

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare termică/hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă – dacă este cazul, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

Instalații 

· refacerea instalațiilor existente – finisaje și dotări, instalații interioare;

· refacerea rețelei de incintă pentru canalizare și reparații la cea de alimentare cu apă din sursa locală existentă.

· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente;

2. Gospodăria nr. 740
Adresa: Comuna Bogdan Vodă, sat Bogdan Vodă, nr.740

Anul construcției: 1930

Construcția se remarcă printr-o arhitectură  bine păstrată, cu unele intervenții ulterioare. Casa este formă de bară cu prispa pe 2 laturi, prezentând sistemul constructiv block, cu îmbinare în coadă  de rândunică. Învelitoarea este realizată din draniță. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Se propun o serie de intervenții pentru aducerea imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, înlocuirea învelitorii, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local.  Astfel, intervențiile propuse se încadrează în următoarele categorii:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci.

· desfacere împrejmuire metalică din vecinătatea casei și refacerea porții si împrejmuirii la stradă. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale: 

· consolidare soclu din piatră; 

· reparații șarpantă; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere gard+poarta la frontul stradal în stil tradițional local;

· reparații structurale minime si schimbare învelitoare(anexa-sura);

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare de șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

· consolidarea si refacerea invelitorii la anexa(sura+fantana);

3. Gospodăria nr. 173
Adresa: Comuna Bogdan Vodă, sat Bocicoel, nr. 173
Anul construcției: 1926

Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică zonei, cu ornamentică simplă și dimensiuni compacte, cu câteva intervenții ulterioare, fără a se interveni asupra planimetriei. Casă are prispă deschisă pe trei laturi, cu 18 stâlpi sculptați cu balustradă simplă, cu pereți tencuiți cu mortar din lut. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare/ exterioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci, reabilitarea structurii șarpantei; 

· reabilitare structură pridvor (stâlpi, parțial grinzi, contrafișe), parapet perimetral pridvor si talpă lemn pridvor;

· desfacere pardoseli (dușumele) și tavan pridvor;

· desfacere împrejmuire stâlpi lemn; 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

· reabilitare soclu din piatră; 

· refacere șarpantă parțiala; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere parapet perimetral (lemn);

· refacere suprastructura (lemn) pentru fântână;

· refacere suprastructura (lemn) pentru cuptorul exterior;

· refacere gard la strada principală, în stil tradițional local;

· refacere portiță si poartă.

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn,; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.;

· reparații finisaje interioare și exterioare;

4. Gospodăria nr. 210
Adresa: Comuna Bogdan Vodă, sat Bocicoel, nr.210
Anul construcției: 1930

Construcția se remarcă printr-o arhitectură bine păstrata, cu unele intervenții ulterioare. Aceasta este realizată din fundații de piatră cu pereți din chirpici, cu șarpantă și prispă din lemn pe două laturi. Învelitoarea este realizată din plăci ondulate din azbociment. Construcția prezintă elemente de lemn sculptate specifice zonei, atât în fronton, cât și în elementele de lemn ale târnațului. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Se propun o serie de intervenții pentru aducerea imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, înlocuirea învelitorii, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local.  Astfel, intervențiile propuse se încadrează în următoarele categorii:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci.

· desfacere împrejmuire metalică din vecinătatea casei și refacerea porții si împrejmuirii la stradă. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale: 

· consolidare soclu din piatră; 

· reparatii șarpantă; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere gard+poartă la frontul stradal în stil tradițional local;

· reparașii structurale minime și schimbare învelitoare(anexă-șură);

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

· consolidarea si refacerea învelitorii la anexă(șură+fântînă);

Instalații:

· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente;

5. Gospodăria nr. 363
Adresa: Comuna Bogdan Vodă, sat Bocicoel, nr.363
Anul construcției: 1947

Cu o volumetrie simplă, locuința este una tradițional maramureșeană: planul casei este rectangular, cu o prispă (șatră) pe 3 laturi și cu o evazare în dreptul intrării (șopru sau foișor). Locuința este compusă din 3 încăperi, cu înălțimi reduse: tinda pe centru, odaia mare (sau camera curată) în stânga și odaia mică în dreapta. Acoperișul este în 4 ape peste volumul principal și în 2 ape în zona șoprului. Tâmplăriile (interioare și exterioare) sunt cele originale și sunt vopsite în culoarea verde. Tencuiala exterioară este realizată din pământ bătut pe suport de leațuri, fixate pe zidărie. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatra, refacerea pardoselilor si a finisajelor interioare/ exterioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei; 

· desfacere structura pridvor (stâlpi, parțial grinzi, contrafișe),parapet perimetral pridvor și talpă lemn pridvor;

· desfacere pardoseli (dușumele) și tavan pridvor;

· desfacere împrejmuire stâlpi lemn și plasă zincată ( prioritar latura dinspre ulița principală și parțial latura dinspre ulița secundară); 

· desfacere anexa cuptor exterior;

· desfacere suprastructura fântână.

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

· consolidare soclu din piatră; 

· refacere șarpantă parțiala; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere suprastructura pridvor si parapet perimetral (lemn);

· refacere suprastructura (lemn) pentru fântâna;

· refacere suprastructura (lemn) pentru cuptorul exterior;

· refacere gard la strada principală, în stil tradițional local;

· refacere portița și poartă.

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.;

· reparații tencuieli interioare si exterioare ( casa și cuptor);

· reparații zugrăveli interioare si exterioare.

Instalații:

· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente; extinderea rețelei electrice și de iluminat interior; 

· înlocuire sobe fontă;

· branșament și aducerea pe poziții în locuință a rețelei de canalizare și apă.
6. Gospodăria nr. 350
Adresa: Comuna Bogdan Vodă, sat Bogdan Vodă, nr.350
Anul construcției: 1940

Construcția se remarcă printr-o arhitectură  bine păstrată, cu unele intervenții ulterioare. Casa are târnaț și șatra deschisă pe 3 laturi, prezentând sistemul constructiv block, cu îmbinare în coadă  de rândunică. Învelitoarea este realizată din tablă ondulată. Valoarea incintei este dată de șură, care este o clădire frumos proporționată și în stare fizică bună. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea/înlocuirea învelitorii, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci.

· desfacere împrejmuire metalică din vecinătatea casei și refacerea porții și împrejmuirii la stradă. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale: 

· consolidare soclu din piatră; 

· reparații șarpantă; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere gard+poartă la frontul stradal în stil tradițional local;

· reparații structurale minime și schimbare învelitoare(anexă-șură);

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

· consolidarea și refacerea învelitorii la anexă(șură+fântână);

Instalații 

· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente;
7. Gospodăria nr. 117
Adresa: Comuna Bogdan Vodă, sat Bocicoel, nr.117
Anul construcției: 1932

Construcția se remarcă printr-o arhitectură bine păstrată, cu unele intervenții ulterioare, având formă de bară cu prispa pe 3 laturi. Construcția este realizată din fundații de piatră, cu pereți din chirpici cu șarpantă și prispă din lemn. Învelitoarea este realizată din țiglă ceramică. Valoarea incintei este dată de poziționarea casei și de pârâul ce curge în spatele proprietății, precum și de terenul în pantă, creându-se astfel o incintă plăcută. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.
Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea/înlocuirea învelitorii, consolidarea soclului de piatră, refacerea pardoselilor și a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare și șipci.

· desfacere împrejmuire metalică din vecinătatea casei și refacerea porții și împrejmuirii la stradă. 

· desfacere trepte acces de beton existente.

· desfacere zidărie completată ulterior pentru susținerea șatrei. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale: 

· consolidare soclu din piatră: S parțial +P; 

· reparații șarpantă; 

· înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

· refacere gard la frontal stradal +poarta acces, în stil tradițional local;

· refacerea structurii șatrei;

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· tencuieli interioare pe baza de lut;

· izolare hidrofugă a podurilor; 

· refacerea învelitorii, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

· refacere trepte de acces

· refacerea structurii șatrei si a structurii (conform expertizei tehnice)

· amenajare incintă
Instalații 

· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente;
8. Gospodăria nr. 466
Adresa: Comuna Bogdan Vodă, sat Bocicoel, nr.466

Anul construcției: 1926

Construcția se remarcă printr-o arhitectură specifică rurală, având trei încăperi, planimetrie în „L” și târnaț pe două laturi. În cadrul parcelei mai există o anexă – grajd. Construcțiile prezintă elemente volumetrice și de tehnică a construcțiilor din lemn specifice zonei. Obiectivul propus a fost evaluat conform celor 11 criterii avute în vedere la identificarea gospodăriilor cu arhitectură tradițională specificate în ghid și se poate califica pentru a obține finanțare în vederea restaurării prin Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale.

Intervențiile propuse asupra obiectivului însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin reabilitarea structurii șarpantei casei și a anexelor, refacerea învelitorii din șindrilă, consolidarea soclului de piatra, refacerea pardoselilor si a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor și refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire: 

· desfacere învelitoare, șipci - la casă,

· desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei - la grajd; 

· desfacere copertina care protejează intrarea casei.

· desfacere împrejmuire din lemn degradată de la aliniament și poarta metalică.

· desfacere șape din beton din târnaț, trepte din beton și a tencuielii de ciment de la soclu. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structural: 

· consolidare/remantelare soclu din piatră - la casă și grajd; 

· refacere șarpantă la grajd; 

· refacere gard și poartă la stradă, în stil tradițional local;

· înlocuire tălpi deteriorate la casă și grajd;

Reparații, înlocuiri finisaje: 

· reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

· repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de rășinoase; 

· repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase; 

· izolare termica/hidrofugă a podurilor; 

· refacere învelitoare din șindrilă, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate la casa și grajd.

· mascare/refacerea ghizdului fântânii cu bârne din lemn/zidărie de piatră;

Instalații 

· refacerea băii existente – finisaje și dotări, instalații interioare;

· refacerea rețelei de incintă pentru canalizare și reparații la cea de alimentare cu apă din sursa locală existentă.

· refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente; 

· extinderea rețelei electrice și de iluminat interior.
