ANEXĂ - Specificații tehnice

LOTUL XIII

Tabel 1.13

- COLPOSCOP

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE |  |  |  |
| Sistemul camerei: CCD color de 1/4 ", focalizare automată |  |  |  |
| 2. Rezoluție: 550 de linii |  |  |  |
| 3. Rezoluția video: min 720x576 |  |  |  |
| 4. Cadru / secundă: 25 |  |  |  |
| 5. Rezoluția fotografiei: min 720x576 |  |  |  |
| 6. Distanța de lucru de focalizare automată: 200-400mm |  |  |  |
| 7. Distanța de lucru de focalizare manuală: 150-450mm |  |  |  |
| 8. Adâncimea câmpului: 3.9 - 85.8mm |  |  |  |
| 9. Mărire totală: 16x pentru mărirea electronică și 22x pentru mărirea optică |  |  |  |
| 10. Diametrul vederii: 10-160mm |  |  |  |
| 11. Unghi vizual: 2.4-49.5 |  |  |  |
| 12. Tipul sursei de lumină: lumină albă cu inel LED |  |  |  |
| 13. Luminozitate:> 3000lm |  |  |  |
| 14. Temperatura de culoare: 6500k |  |  |  |
| Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |
| Sistemul indeplineste cerintele Directivelor pe0ntru Dispozitive Medicale 93/42 EEC: CE sau Declaratia de conformitate cu respectarea cerintelor directivei 93/42 EEC privind dispozitivele medicale |  |  |  |
| Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| Garantie 24 de luni |  |  |  |

- UNIT ORL

| SPECIFICATII TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (trimiteri documentatie) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE |  |  |  |
| Minim 3 pistoale de spray |  |  |  |
| Minim 1 pistol de aer |  |  |  |
| Minim 1 pistol de suctiune |  |  |  |
| Pre incalzitor de laringoscop |  |  |  |
| Sursa de lumina inclusa |  |  |  |
| Minim 2 tavi pentru instrumente |  |  |  |
| Minim 3 cupe pentru vata |  |  |  |
| Minim 2 sticle pentru medicamente |  |  |  |
| Minim 4 suporturi pentru accesorii |  |  |  |
| Sistem controlat cu microcomputer |  |  |  |
| Iluminare cu lampa LED |  |  |  |
| Tanc de deseuri integrat |  |  |  |
| Tanc de gunoi integrat |  |  |  |
| Panou de filme radiologice |  |  |  |
| Pompa de vacuum integrata |  |  |  |
| Compresor integrat cu presiune ajustabila |  |  |  |
| Scaun integrat |  |  |  |
| Sistemul de suflare sa fie dotat cu bec de atentionare |  |  |  |
| Sa fie dotat cu cupe pentru uscare endoscoape sterilizate |  |  |  |
| Sistem de control central cu minim 6 functii |  |  |  |
| Suport pentru sistem de endoscopie compatibil Olympus, storz , stryker |  |  |  |
| Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |
| Sistemul indeplineste cerintele Directivelor pentru Dispozitive Medicale 93/42 EEC: CE sau Declaratia de conformitate cu respectarea cerintelor directivei 93/42 EEC privind dispozitivele medicale |  |  |  |
| Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |
| Garantie 24 de luni |  |  |  |